Проанализируй эту задачу целиком и выдели ключевые моменты

от тебя требуется следующее:

а) распиши полностью функционал приложения со всеми деталями: что вводит пользователь, какой он видит результат, какие есть дополнительные функции после получения результатов.

в этом пункте отдельно рассмотри Исторический режим и режим Текущей обстановки

б) определи, какие зависимости нужны для каждой задачи (если нужны) из пункта а): откуда можно черпать данные

в) в пункте с исследованием укажи, как и с чем лучше всего сравнивать используемую модель

г) распиши, что именно ходят видеть жюри в качестве результата

если ты считаешь необходимым, то можешь добавить 1-2 дополнительных пункта. если же нет, то ничего не добавляй

Ниже — разбор постановки задачи как технического задания.

Главная идея проекта: создать не «систему, которая разрешает или запрещает выход», а проверяемый прототип поддержки решений. Он должен показать специалисту:

- какие внешние факторы могут повлиять на ВКД;

- когда именно ожидается их влияние;

- насколько это относится к выбранному окну работ;

- какие данные использованы;

- насколько вывод надёжен;

- улучшится ли ситуация при переносе начала выхода.

Минимально необходимо исследовать два разных механизма воздействия, причём один из них обязательно должен быть связан с космической погодой.

# А. Полный функционал приложения

## А.1. Общий сценарий работы

Пользователь:

- Выбирает режим:

  - «Текущая обстановка»;

  - «Исторический режим».

- Задаёт:

  - дату;

  - начало ВКД;

  - длительность ВКД от 1 до 8 часов;

  - период поиска альтернативных начал длительностью до 24 часов;

  - часовой пояс, при этом основной формат отображения — UTC.

- Нажимает кнопку расчёта.

- Получает:

  - состояние внешних факторов;

  - траекторию МКС;

  - временную шкалу событий;

  - предупреждения;

  - сравнение возможных окон;

  - рекомендацию либо сообщение, что оснований для выбора недостаточно.

- Может:

  - сдвинуть начало ВКД;

  - изменить длительность;

  - повторить расчёт;

  - открыть доказательства по каждому предупреждению;

  - сравнить окна;

  - отключить или заморозить отдельный источник;

  - сохранить результат;

  - выгрузить отчёт и машиночитаемые данные.

Приложение должно различать:

- «воздействие не обнаружено»;

- «данных недостаточно для оценки».

Это один из наиболее важных критериев задачи.

## А.2. Режим «Текущая обстановка»

### Что вводит пользователь

Минимальный набор:

- предполагаемое время начала ВКД;

- длительность выхода;

- период, в котором разрешено искать альтернативное начало;

- часовой пояс;

- при необходимости — выбранные механизмы воздействия или источники.

Например:

- начало: 2026-09-18 14:00 UTC;

- длительность: 6 часов;

- период поиска: с 12:00 до 24:00 UTC;

- механизмы: космическая погода и сближения с отслеживаемыми объектами.

### Что делает система

#### 1. Получает актуальные орбитальные данные МКС

Система должна:

- получить актуальные TLE/OMM или аналогичные орбитальные элементы;

- зафиксировать источник;

- показать эпоху элементов;

- показать время публикации;

- вычислить давность данных;

- рассчитать положение МКС на всём рассматриваемом интервале.

Важно: траектория должна реально использоваться в анализе, а не быть только декоративной картой.

Например, траектория может использоваться для:

- определения времени прохождения через область события;

- сопоставления ВКД с моментом сближения;

- оценки освещённости;

- расчёта геометрии относительно отслеживаемого объекта.

#### 2. Получает текущие данные по факторам

Для каждого механизма необходимо определить:

- текущие наблюдения;

- внешние прогнозы;

- предупреждения;

- временные интервалы действия;

- степень актуальности;

- время публикации.

Нужно отдельно хранить:

- время публикации сообщения;

- прогнозируемое время прихода события;

- период действия предупреждения;

- фактическое время начала события, если оно уже известно.

Эти временные точки нельзя смешивать.

#### 3. Выполняет прогноз минимум на ближайшие 6 часов

Хотя бы для одного механизма должен быть реализован прогноз или его обоснованное применение на горизонте шести часов.

Варианты:

- использование внешнего прогноза NOAA;

- прогноз на основе последнего наблюдаемого состояния;

- простая временная модель;

- модель переходов между состояниями;

- собственный алгоритм команды.

Если используется внешний прогноз, команда должна объяснить:

- что именно прогнозируется;

- на какой горизонт;

- когда прогноз был опубликован;

- как он применяется к конкретному окну ВКД;

- какие у него ограничения.

#### 4. Сопоставляет события с окном ВКД

Для каждого фактора система должна определить:

- пересекается ли событие с выходом;

- сколько длится пересечение;

- находится ли событие до выхода, во время выхода или после него;

- изменится ли пересечение при переносе начала;

- есть ли неопределённость во времени события.

Если точное время неизвестно, используется интервал, например:

- ожидаемое начало: 14:00–15:00 UTC;

- ожидаемое окончание: 18:00–20:00 UTC.

### Что видит пользователь

#### Сводка по выбранному окну

Например:

- выбранное окно: 14:00–20:00 UTC;

- режим: текущая обстановка;

- результат: «предпочтительно», «непредпочтительно» или «недостаточно данных»;

- краткое объяснение рекомендации;

- общий уровень уверенности.

#### Состояние источников

По каждому источнику:

- источник;

- время последнего успешного получения;

- время публикации данных;

- давность;

- статус: актуален, устарел, недоступен;

- наличие кэша;

- ошибка или ограничение доступа.

#### Траектория МКС

Можно показать:

- карту маршрута;

- график высоты и координат;

- положение станции на временной шкале;

- содержательную текстовую сводку.

Обязательно должны быть видны:

- источник орбитальных элементов;

- эпоха;

- время публикации;

- возраст данных.

#### Временная шкала факторов

На одной шкале отображаются:

- выбранное окно ВКД;

- наблюдаемые события;

- прогнозы;

- предупреждения;

- расчёт команды;

- интервалы неопределённости.

Наблюдение, внешний прогноз и собственный расчёт должны визуально различаться.

#### Карточки предупреждений

Для каждого предупреждения:

- название фактора;

- физический смысл;

- значение для ВКД;

- наблюдаемый или ожидаемый период;

- величина и единицы измерения;

- источник;

- время публикации;

- использованное правило или модель;

- уровень уверенности;

- ограничения;

- ссылка на исходные данные.

Например, по космической погоде нельзя просто показать «буря». Нужно раздельно объяснить, относится ли это к:

- геомагнитной активности;

- солнечному радиационному событию;

- радионарушению;

- потоку энергичных частиц.

Одинаковый номер шкалы не означает одинаковое воздействие.

#### Сравнение окон

Минимум два окна одинаковой длительности.

Например:

| Окно | Пересечение с космической погодой | Пересечение со сближением | Полнота данных | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00–20:00 | 3 часа | 20 минут | высокая | хуже |
| 18:00–00:00 | 0 часов | 0 минут | средняя | предпочтительно |

Система должна либо:

- выбрать предпочтительное окно;

- либо объяснить, почему выбор невозможен.

Причины отказа от выбора:

- все окна имеют сопоставимые ограничения;

- отсутствуют данные по критически важному фактору;

- источник слишком устарел;

- прогноз неопределён;

- перенос не уменьшает воздействие.

### Дополнительные действия после расчёта

Пользователь может:

- сдвинуть начало ВКД;

- изменить длительность отдельно от времени начала;

- сравнить новые варианты;

- раскрыть подробности по фактору;

- посмотреть исходное сообщение;

- обновить данные вручную;

- отключить источник;

- заморозить источник;

- повторить расчёт с кэшем;

- скачать отчёт;

- получить JSON/CSV;

- сохранить расчёт для последующего сравнения.

Важно: сокращение длительности ВКД нужно показывать как изменение плана, а не как «улучшение риска при прежних условиях».

## А.3. Исторический режим

Исторический режим должен поддерживать даты с 1 мая по 30 июня 2024 года.

В нём предусмотрены две разные функции.

## А.3.1. Исторический разбор обстановки

Это реконструкция событий по архивным сведениям, доступным сегодня.

Система отвечает на вопрос:

Что происходило в выбранный исторический момент с учётом всей доступной архивной информации?

В этом режиме можно использовать:

- архивные наблюдения;

- последующие уточнения;

- итоговые каталоги;

- архивные сообщения;

- исторические орбитальные элементы.

Но необходимо честно обозначить, что это анализ «задним числом», а не прогноз, доступный оператору в прошлом.

### Что вводит пользователь

- историческую дату;

- время планируемого выхода;

- длительность;

- период поиска окон;

- выбранные механизмы.

### Что получает пользователь

- восстановленную временную картину;

- архивные предупреждения;

- фактические события;

- данные о траектории;

- сопоставление событий с окном ВКД;

- ограничения качества архива;

- ссылки на записи, из которых выполнена реконструкция.

## А.3.2. Прогноз из прошлого — replay

Это более строгий режим.

Система должна представить, что расчёт выполнялся в прошлом, и использовать только сведения, которые были опубликованы к моменту отсечения.

Например:

- момент отсечения: 2024-05-18 10:00 UTC;

- система использует только данные, опубликованные до 10:00;

- последующие уточнения не участвуют в прогнозе;

- после расчёта прогноз сопоставляется с тем, что произошло позже.

### Обязательные элементы replay

Нужно зафиксировать:

- момент отсечения;

- версии исходных источников;

- время публикации каждой записи;

- используемые орбитальные элементы;

- версию алгоритма;

- параметры модели;

- последующие фактические наблюдения отдельно от прогноза.

Поздние данные могут участвовать только в проверке качества, но не в формировании первоначального вывода.

### Главное требование

Полноценный replay обязателен хотя бы для одной линии анализа космической погоды, где есть датированные прогнозы или сообщения.

Для второго механизма допускается исторический разбор, если невозможно надёжно восстановить состояние источника на момент прошлого прогноза.

### Особенность исторической траектории

Нельзя подменять историческую орбиту современной.

Если исторические орбитальные элементы недоступны или невозможно доказать, что они были опубликованы к моменту отсечения, система должна:

- либо использовать подходящие исторические элементы;

- либо показать траекторию как реконструкцию;

- либо явно пометить геометрию как непригодную для строгого replay.

## А.4. Экспорт и сохранение результата

Пользователь должен сохранить расчёт в читаемом и машиночитаемом виде.

Оптимальный формат:

- HTML/PDF-отчёт;

- JSON;

- CSV;

- единый ZIP-архив.

В сохранённом результате должны быть:

- параметры запроса;

- режим;

- дата и время;

- длительность ВКД;

- сравниваемые окна;

- момент отсечения для исторического replay;

- оценки по каждому фактору;

- предупреждения;

- рекомендация;

- причины рекомендации;

- ссылки на источники;

- версии исходных данных;

- версия алгоритма;

- сведения о давности данных;

- ограничения и уровень уверенности.

Информация в файле должна совпадать с тем, что отображалось в интерфейсе.

# Б. Зависимости и источники данных

## Б.1. Орбитальные данные МКС

| Задача | Необходимые данные | Возможные источники |
| --- | --- | --- |
| Текущая траектория | TLE/OMM, эпоха, время публикации | CelesTrak GP, Space-Track |
| Историческая траектория | элементы орбиты соответствующего периода | Space-Track GP_HISTORY, архивы CelesTrak |
| Положение МКС во времени | орбитальные элементы и распространение орбиты | библиотека SGP4 |
| Анализ сближений | элементы МКС и отслеживаемых объектов | CelesTrak GP, Space-Track |
| Контроль давности | дата публикации и эпоха | метаданные источника |

Основной объект МКС — NORAD 25544.

Важно различать:

- эпоху орбитальных элементов;

- время их публикации;

- время получения системой;

- фактическую давность для выбранного расчёта.

Технические зависимости:

- SGP4;

- библиотека работы со временем;

- обработка TLE/OMM;

- расчёт координат и временных интервалов.

## Б.2. Космическая погода

Это обязательная линия анализа.

Возможные источники:

### NOAA SWPC

Подходит для:

- оперативных наблюдений;

- предупреждений;

- шкал космической погоды;

- продуктов прогнозирования;

- информации о солнечной и геомагнитной активности.

### NOAA NCEI

Подходит для:

- архивов SWPC;

- исторических наблюдений;

- датированных прогнозов;

- сообщений с отметкой Issued;

- построения строгого replay.

### NASA CCMC DONKI

Подходит для:

- событий;

- сообщений;

- результатов моделей;

- информации о солнечных вспышках, CME и связанных явлениях;

- исторического анализа по датам.

Внутри модели нужно раздельно учитывать разные явления:

- геомагнитные бури;

- солнечные протонные события;

- радионарушения;

- потоки энергичных частиц;

- солнечные вспышки и CME.

Нельзя объединять их в один нерасшифрованный показатель «солнечный риск».

## Б.3. Сближения и отслеживаемые объекты

Для второго механизма наиболее разумно выбрать близкие сближения с отслеживаемыми объектами.

Возможный источник:

### CelesTrak SOCRATES

Может дать:

- потенциальные сближения;

- время наибольшего сближения, TCA;

- расстояние;

- идентификаторы объектов;

- параметры расчёта;

- время выпуска информации.

Дополнительно:

- CelesTrak GP — орбитальные элементы;

- Space-Track — более подробные данные, если доступ разрешён.

Критическое ограничение:

Предупреждение о сближении не является вероятностью попадания объекта в космонавта.

Поэтому система должна формулировать вывод как:

- потенциальное сближение;

- неблагоприятное геометрическое событие;

- необходимость дополнительной проверки;

- событие, пересекающее окно ВКД.

Не следует заявлять прямую вероятность столкновения человека или повреждения скафандра без отдельной физической модели.

## Б.4. Метеороидная среда и MMOD

Источники:

- NASA Meteoroid Environment Office;

- материалы NASA NTRS по оценке MMOD;

- научные публикации и статистические модели.

Это скорее статистический фактор, а не каталог конкретных частиц.

Его можно использовать:

- для фоновой оценки среды;

- для анализа зависимости от орбиты;

- для оценки границ применимости;

- как дополнительный фактор.

Для основного демонстрационного прототипа близкие сближения с отслеживаемыми объектами обычно проще объяснить жюри, поскольку они непосредственно привязаны ко времени и траектории.

## Б.5. Освещённость

Освещённость не является опасностью сама по себе.

Если её использовать, нужно связать её с конкретным ограничением:

- возможностью выполнения определённого этапа работ;

- видимостью;

- требованиями к освещению;

- геометрией наблюдения;

- температурными условиями.

Без такого ограничения освещённость будет просто красивым графиком, а не фактором риска.

## Б.6. Хранилище, кэширование и отказоустойчивость

Понадобятся:

- локальный кэш исходных ответов;

- база метаданных;

- хранение версий источников;

- журнал загрузок;

- отметки времени;

- механизм повторной обработки.

Подходящие варианты:

- SQLite;

- JSON/Parquet;

- объектное хранилище;

- файловый архив с контрольными суммами.

При сбое источника система должна:

- сохранить доступ к последним полученным данным;

- показать их давность;

- не объявлять обстановку благоприятной;

- обозначить, что оценка неполна.

Должна быть возможность:

- отключить источник;

- заморозить обновление;

- проверить поведение системы при устаревших данных;

- воспроизвести расчёт на сохранённом ответе.

# В. Исследование и сравнение модели

## В.1. Что именно сравнивать

Лучше сравнивать не только итоговый общий балл, а несколько уровней.

### Уровень 1. Модель каждого механизма

Например:

- космическая погода;

- близкие сближения.

### Уровень 2. Выбор окна

Проверяется, насколько хорошо модель выбирает окно с меньшим пересечением с неблагоприятными условиями.

### Уровень 3. Объяснимость и устойчивость

Проверяется:

- можно ли восстановить причину рекомендации;

- меняется ли рекомендация при небольшом сдвиге начала;

- что происходит при пропуске данных;

- насколько вывод зависит от устаревшего источника.

## В.2. Рекомендуемый baseline

Для сравнения можно использовать простой вариант.

### Для космической погоды

Baseline:

- использовать последнее наблюдение;

- считать, что состояние сохраняется на ближайшие часы;

- либо использовать только последнее предупреждение NOAA.

Предлагаемый подход:

- объединять текущие наблюдения, прогноз и временной интервал события;

- учитывать время публикации;

- учитывать горизонт прогноза;

- различать типы событий;

- строить оценку пересечения с окном ВКД.

### Для сближений

Baseline:

- предупреждать о любом сближении в заданном диапазоне времени;

- либо использовать только расстояние до объекта.

Предлагаемый подход:

- учитывать время TCA;

- продолжительность и пересечение с окном ВКД;

- свежесть орбитальных элементов;

- качество и полноту данных;

- геометрию и неопределённость, если они доступны.

Не обязательно строить сложную ML-модель. Прозрачная модель с хорошим обоснованием может быть сильнее непрозрачной нейросети.

## В.3. Как провести эксперимент

Нужно выбрать:

- Период с выраженным событием.

- Контрольный период без выраженного события.

- Критерий, по которому период считается событием.

- Момент отсечения информации.

- Набор данных, доступный на этот момент.

- Наблюдаемое последующее состояние для проверки.

Для replay необходимо разделить:

- данные, используемые моделью;

- данные, используемые для проверки;

- данные, использованные для настройки параметров.

Тестовые окна не должны попадать в обучение или подбор параметров.

## В.4. Метрики

В зависимости от выбранной модели можно использовать:

### Для событий

- точность предупреждений;

- полнота обнаружения;

- количество пропущенных событий;

- количество ложных тревог;

- F1-score;

- ошибка времени начала;

- ошибка времени окончания.

### Для прогнозирования

- заблаговременность;

- горизонт полезного прогноза;

- доля предупреждений, выданных до события;

- устойчивость прогноза при обновлении данных.

### Для выбора окна

- суммарная длительность пересечения с неблагоприятными условиями;

- количество факторов, пересекающих окно;

- стабильность выбранного окна;

- изменение рекомендации при переносе начала;

- число случаев, когда модель выбирает окно хуже baseline.

### Для качества данных

- доля времени с актуальными данными;

- доля расчётов с пропусками;

- влияние отключения одного источника;

- поведение при устаревших данных.

Единой метрики соревнование не требует. Лучше привести несколько понятных показателей и объяснить, почему они подходят именно выбранной модели.

## В.5. Рекомендуемый способ объединения факторов

Не стоит складывать все риски в один непрозрачный балл.

Лучше использовать двухуровневую схему:

- По каждому фактору отдельно показывать:

  - интенсивность;

  - пересечение с окном;

  - уверенность;

  - полноту данных;

  - ограничения.

- Затем применять понятное правило выбора окна.

Например:

- критически важный неизвестный фактор блокирует однозначную рекомендацию;

- отсутствие космических данных не компенсируется хорошими данными по сближению;

- окно с меньшим числом пересечений предпочтительно только при сопоставимой полноте данных;

- при равенстве система сообщает, что основания для выбора недостаточны.

# Г. Что именно должны увидеть жюри

Жюри должны увидеть работающий сервис, а не только презентацию или набор статических скриншотов.

## Г.1. Работающий интерфейс

Жюри должно самостоятельно:

- выбрать режим;

- задать дату и время;

- указать длительность;

- запустить расчёт;

- изменить параметры;

- сравнить окна;

- открыть доказательства;

- сохранить результат.

Допустимый формат:

- веб-приложение;

- Telegram-бот;

- Telegram-бот с мини-приложением.

## Г.2. Демонстрация текущего режима

В текущем режиме нужно показать:

- получение актуальных данных;

- время последнего обновления;

- траекторию МКС;

- минимум два механизма;

- временную шкалу;

- прогноз минимум на ближайшие 6 часов;

- сравнение нескольких окон;

- объяснение рекомендации;

- поведение при ручном обновлении.

## Г.3. Демонстрация исторического режима

Жюри должно увидеть две разные функции:

- исторический разбор;

- строгий replay из прошлого.

Особенно важно показать:

- момент отсечения;

- источники и версии;

- отсутствие утечки будущих данных;

- прогноз, сформированный только по прошлой информации;

- последующее сравнение с фактическими наблюдениями.

## Г.4. Проверяемость результата

Для каждого вывода должны быть доступны:

- исходные данные;

- источник;

- время публикации;

- единицы измерения;

- применённое правило или модель;

- уровень уверенности;

- ограничения;

- давность;

- версия алгоритма.

Жюри должно иметь возможность ответить на вопрос:

Почему система выдала именно такую рекомендацию?

## Г.5. Корректная работа с неполными данными

Нужно продемонстрировать хотя бы один сценарий:

- источник отключён;

- источник недоступен;

- источник устарел;

- превышена квота;

- в архиве отсутствует нужная версия;

- данные противоречат друг другу.

Ожидаемое поведение:

- не показывать ложное «всё безопасно»;

- показать последнюю доступную информацию;

- указать её возраст;

- снизить уверенность;

- сообщить о недостаточности данных.

## Г.6. Исследовательский результат

В презентации и документации должны быть:

- два исследованных механизма;

- описание источников;

- описание модели;

- baseline;

- период события;

- контрольный период;

- критерии оценки;

- таблица результатов;

- ограничения модели;

- объяснение, где модель работает плохо.

## Г.7. Материалы сдачи

По постановке жюри должны получить:

- ссылку на развёрнутое решение;

- доступ к сервису;

- репозиторий;

- исходный код;

- зависимости;

- инструкцию запуска;

- описание источников;

- описание модели;

- описание экспериментов;

- примеры сохранённых расчётов;

- презентацию.

# Д. Рекомендуемый состав MVP

Я бы рекомендовал строить первую версию в таком составе:

- Режим текущей обстановки.

- Исторический режим с полноценным replay по космической погоде.

- Механизм 1: космическая погода.

- Механизм 2: потенциальные сближения с отслеживаемыми объектами.

- Расчёт траектории МКС через SGP4.

- Сравнение минимум двух окон.

- Прозрачный rule-based скоринг.

- Кэширование данных и отключение источников.

- Экспорт отчёта и JSON.

- Сравнение с baseline.

Главный акцент проекта должен быть не на количестве интеграций и не на использовании ML, а на проверяемой цепочке:

исходные данные → обработка → фактор → пересечение с окном → объяснение → сравнение окон → рекомендация.